# 混凝土配合比智能设计 — 使用说明

# 混凝土配合比智能设计 — 使用说明

## 一、功能概述

智能设计是本软件的核心 AI 功能模块，位于 AI分析 页面下。它利用 DeepSeek 大语言模型，通过自然语言对话的方式帮助工程师完成：

- 配合比设计：根据强度等级、坍落度等要求，自动计算混凝土配合比

- 成本优化：在给定材料范围内，通过网格搜索找到成本最低的材料组合

- 材料对比：定量对比不同材料对配合比性能的影响

- 性能预测：基于 XGBoost 模型，预测配合比的 28 天强度、坍落度、容重

- 规范审查：对比国家/行业规范，审查配合比是否合规

- 数据智能分析：上传配合比试验数据，进行参数诊断、材料影响分析、配合比参数分析、优化建议等结构化分析

## 二、界面布局

进入软件后，点击顶部导航栏的 「AI分析」，即可看到三个标签页：

| 标签 | 说明 |
| --- | --- |
| 智能设计 | 聊天式配合比设计与分析助手 |
| 智能解析 | 上传数据 → 数据列表 → 数据处理 → 分析报告呈现 |
| 规范管理 | 管理国家标准知识库 |

本文档重点介绍 「智能设计」 标签页的全部功能。

### 2.1 智能设计聊天界面

进入智能设计标签后，如果还没有任何对话，你会看到一个欢迎页面，包含：

- 一个灯泡图标和标题「智能设计助手」

- 说明文字：「用自然语言描述你的需求，AI 将帮你完成配合比设计和优化」

- 三个快捷按钮（详见下文）

界面底部是输入区域，从左到右依次为：

| 控件 | 功能 |
| --- | --- |
| 文本输入框 | 输入你的需求，按回车或点击发送按钮 |
| 上传按钮 + | 上传 Excel 或 Markdown 附件 |
| 清空按钮 | 清空当前对话记录 |
| 发送按钮 | 发送消息 |

输入框上方是标签行，会显示当前已上传的附件名和「分析模式」标签。

## 三、两种工作模式

智能设计支持两种工作模式，系统会根据你的输入自动判断使用哪种模式。

### 3.1 设计模式（普通聊天模式）

适用场景：设计新配合比、优化成本、对比材料、预测性能、规范审查等。

触发方式：直接输入自然语言需求，例如： - 「帮我设计 C30 配合比，坍落度 180mm」 - 「优化配合比成本」 - 「对比 P.O 42.5 和 P.O 42.5R 水泥对配合比的影响」 - 「预测这个配比的 28 天强度」

### 3.2 分析模式（数据驱动模式）

适用场景：你已经有了一批配合比试验数据（Excel 表格），想让 AI 帮你系统性地分析这些数据。

触发方式（三种）： 1. 上传一个 Excel 文件（.xlsx / .xls） 2. 在文本中输入包含「分析模式」关键词 3. 消息内容中同时包含「水胶比」和「强度」或「配合比」加数字

## 四、快捷提示词

进入智能设计后，欢迎页提供三个快捷按钮，点击即可填入对应的提示词：

| 按钮 | 填入的提示词 |
| --- | --- |
| 帮我设计C30配合比 | 帮我设计C30配合比，坍落度180mm |
| 优化成本 | 帮我优化配合比成本，找到最便宜的材料组合 |
| 对比材料 | 帮我对比不同水泥对配合比的影响 |

你也可以不点击快捷按钮，直接在输入框中输入自己的需求。

## 五、设计模式 — 完整操作流程

### 5.1 第一步：描述需求

在输入框中输入你的需求。以下是各场景推荐的提示词：

#### 场景A：设计新配合比

推荐提示词：

帮我设计C30配合比，坍落度180mm

也可以更详细：

帮我设计C50泵送混凝土配合比，坍落度200mm，要求使用P.O 42.5水泥

AI 行为： 1. AI 会先调用 list_available_materials（查询材料库），列出所有可用的材料 2. AI 会推荐一些材料供你选择 3. 你需要选择具体材料后才能进入计算

#### 场景B：成本优化

推荐提示词：

帮我优化C30配合比的成本，坍落度180mm，找到最便宜的材料组合

或更具体：

优化C40配合比成本，水泥只能用P.O 42.5，细骨料和粗骨料都可以选

AI 行为： 1. AI 先查询材料库 2. 列出可选材料供你确认 3. 确认后执行网格搜索（optimize_mix_cost），遍历所有材料组合，找到成本最低的方案 4. 展示最优方案 + 备选方案

#### 场景C：对比材料

推荐提示词：

帮我对比P.O 42.5和P.O 42.5R水泥对C30配合比的影响

也可以跨材料类型对比：

对比不同减水剂对C40配合比性能的影响

AI 行为： 1. AI 先查询材料库，找到对应的材料 2. 可能先做定性对比（免费） 3. 如果需要精确数据，调用 compare_materials 工具 4. 展示对比表格：28d强度、成本、水胶比、砂率、胶材总量等

#### 场景D：性能预测

推荐提示词：

我有一个C30配合比：水胶比0.45，水泥320kg，粉煤灰80kg，砂率42%，减水剂1.2%，预测28天强度能达到多少？

或输入已计算好的配合比：

预测我这条配合比的性能：水胶比0.42，水泥340，粉煤灰60，矿渣粉80，砂780，石1050，减水剂掺量1.0%

AI 行为： 1. 可能需要你指定具体的材料 ID（从材料库中选择） 2. 调用 predict_performance 工具，基于 XGBoost 模型预测 3. 返回预测的 28 天强度、坍落度、容重

#### 场景E：规范审查

推荐提示词：

帮我审查这条C30配合比是否符合规范：
强度等级C30，水胶比0.45，水泥用量320kg/m³，砂率42%，粉煤灰掺量20%，坍落度180mm，环境类别二a

AI 行为： 1. 调用 check_compliance 工具 2. 系统使用向量搜索检索规范知识库中的相关条款 3. 同时进行 16 项结构化规则匹配 4. AI 生成合规审查报告：合规项、不合规项（含严重程度、原因、修正建议）

### 5.2 第二步：选择材料

当 AI 列出了材料列表后，你会看到一个材料选择器，按四大类分组显示：

| 分组 | 包含的材料类型 | 显示的关键属性 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 水泥 | 28d强度、比表面积 |
| 掺合料 | 矿渣粉、粉煤灰、锂渣、复合粉 | 28d活性、需水量比、细度、流动度比 |
| 骨料 | 粗骨料、细骨料 | 细度模数、含泥量、规格 |
| 外加剂 | 减水剂 | 减水率、推荐掺量 |

每种材料会显示：名称、规格标签、关键属性、单价（元/吨）

操作步骤： 1. 勾选你想使用的材料（支持多选） 2. 可以使用「全选 / 取消全选」快速操作 3. 底部显示已选数量 4. 点击「确认选择」提交

### 5.3 第三步：等待 AI 计算

选择材料后，AI 会自动调用计算工具。你会看到一个加载动画（ToolCallBubble），显示当前正在执行的操作。

工具调用成功后，会显示对应的结果卡片。

## 六、结果卡片说明

AI 完成计算后，会根据调用的工具返回不同的结果卡片：

### 6.1 配合比设计结果卡片（MixDesignResultCard）

调用工具：calculate_mix_design

卡片内容： - 材料用量表（水泥、粉煤灰、矿渣粉、锂渣、复合粉、细骨料、粗骨料、减水剂、水） - 水胶比 - 砂率 - 容重（kg/m³） - 配制强度（MPa） - 每方成本（元/m³） - 计算步骤（可展开查看详细计算过程）

操作按钮：「保存方案」— 将当前配合比保存到方案库

### 6.2 成本优化结果卡片（OptimizationResultCard）

调用工具：optimize_mix_cost

卡片内容： - 最优方案：材料组合、每方成本、水胶比、砂率 - 备选方案列表（可展开）：多个成本较低的组合方案及其参数 - 评估总数：总共评估了多少种材料组合 - 每方成本对比

### 6.3 材料对比结果卡片（MaterialCompareCard）

调用工具：compare_materials

卡片内容： - 对比类型（水泥对比 / 粉煤灰对比 / 减水剂对比等） - 对比表格，每行一个候选材料，展示： - 材料名称 - 配制强度 - 每方成本 - 水胶比 - 砂率 - 胶材总量

### 6.4 参数诊断结果卡片（DiagnosisResultCard）

调用工具：run_parameter_diagnosis

卡片内容： - 诊断摘要：总配合比数、异常参数数、数据置信度 - 参数偏差表：每个参数的 设计值 vs 反算值，偏差百分比，偏差方向（偏高/偏低），置信度，计算方法 - 偏差 > 5% 的参数标红警告 - 残差分析：每条配合比的 R28 强度 实际值 vs 预测值，残差值

### 6.5 规范审查结果卡片（ComplianceResultCard）

调用工具：check_compliance

卡片内容： - 合规状态标签：合规 / 不合规 - 不合规项列表：严重程度（严重/一般）、问题描述、原因、修正建议 - 合规项列表：通过审查的条目

### 6.6 分析报告（AnalysisReport）

触发方式：在分析模式下，通过上传 Excel 数据获取

卡片内容（5 个可展开的折叠面板）： 1. 材料性能影响分析：按强度等级分组，分析材料参数差异对性能的影响 2. 配合比参数影响分析：量化分析水胶比、砂率、胶材用量等参数的影响 3. 最优配合比推荐：基于数据规律预测全新的最优配合比 4. 参数调整建议：按优先级排列的问题和改进方案 5. 进一步试验建议：验证性试验 + 探索性试验 + 试验矩阵表

## 七、分析模式 — 完整操作流程

### 7.1 上传 Excel 文件

支持的格式：.xlsx / .xls

数据要求： - Excel 文件应包含配合比数据，如：编号、强度等级、水胶比、各材料名称及用量、试验结果（R28强度、坍落度等） - 材料名称应尽量与材料库中的名称一致，以便自动匹配

操作步骤：

- 点击输入框旁的 + 按钮

- 选择本地的 Excel 文件

- 文件上传后，系统会：

  - 解析 Excel 中的配合比数据

  - 自动匹配材料名称到材料库

  - 如果所有材料都自动匹配成功 → 直接进入 AI 分析

  - 如果有材料未能自动匹配 → 进入材料选择流程

### 7.2 逐条补充材料（Excel 上传后）

当 Excel 中有材料名称无法与材料库自动对应时：

- AI 会显示提示：「有 X 条配合比存在材料未自动匹配」

- 系统会逐条让你为每条配合比选择缺失的材料

- 每条配合比会显示：编号、强度等级、需要选择的材料类型

- 从材料选择器中勾选对应的材料

- 点击「确认选择」，系统自动跳转到下一条待补充的配合比

- 全部补充完成后，自动触发 AI 分析

### 7.3 文本输入进入分析模式

如果你手动输入包含配合比数据的文本，系统会：

- 检测到文本中有配合比数据（含水胶比 + 强度关键词）

- 自动切换到分析模式

- 尝试解析文本中的数据

- 如果数据足以分析，直接调用 AI 分析

示例文本：

我有三条C30配合比数据：
配合比1：水胶比0.41，R28=45MPa，水泥320，粉煤灰80
配合比2：水胶比0.43，R28=42MPa，水泥310，粉煤灰70
配合比3：水胶比0.45，R28=39MPa，水泥300，粉煤灰60
帮我分析一下哪种方案最优

### 7.4 分析模式下的追问

分析报告生成后，你仍然可以继续追问：

可追问的内容举例： - 「详细解释一下为什么配合比1的强度最高」 - 「比较配合比1和配合比2的成本差异」 - 「如果我要降低成本，应该优先调整哪个参数」 - 「根据分析结果，帮我设计一个C35的最优配合比」

系统会携带之前的分析上下文，进行针对性回答。

### 7.5 分析模式的五个分析维度

在「智能解析 → 数据处理」标签中，可以勾选需要 AI 分析的内容：

| 分析项 | 默认状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 材料性能影响分析 | ✅ 开启 | 分析材料参数差异如何影响配合比性能 |
| 配合比参数影响分析 | ✅ 开启 | 量化分析配合比参数的影响程度 |
| 最优配合比设计 | ✅ 开启 | 预测生成全新的最优配合比 |
| 参数调整建议 | ✅ 开启 | 识别问题并给出调整方案 |
| 进一步试验建议 | ✅ 开启 | 设计验证性和探索性试验 |

如果你只关心某几项，可以在上传前取消不需要的分析项，以减少分析时间和 API 消耗。

## 八、AI 可调用的 7 个工具

AI 在对话过程中可以自主决定调用哪些工具。以下是所有工具的详细说明：

### 工具1：list_available_materials（查询材料库）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发场景 | 任何涉及材料选择的操作，AI 会优先调用它 |
| 参数 | type（可选）：水泥 / 细骨料 / 粗骨料 / 粉煤灰 / 矿渣粉 / 锂渣 / 复合粉 / 减水剂 |
| 不填 type | 返回所有材料 |
| 返回内容 | 材料列表（含 id、名称、类型、规格、价格、性能参数） |

### 工具2：calculate_mix_design（计算配合比）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发场景 | 用户明确要求设计配合比，且所有必填参数已确认 |
| 必填参数 | strength（强度等级）、slump（坍落度 mm）、cementId（水泥 ID）、sandIds（细骨料 ID 列表）、stoneIds（粗骨料 ID 列表） |
| 可选参数 | flyAshId、slagId、lithiumSlagId、compositePowderId、superplasticizerId、各掺量、砂率、计算方法、目标容重、含气量、温度参数 |
| 温度参数 | 支持覆盖：回归系数αa/αb、强度标准差σ、MB值影响、细度模数影响、强度等级影响、基准细度模数 |

### 工具3：optimize_mix_cost（成本优化）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发场景 | 用户要求找到最低成本方案 |
| 优化方式 | 网格搜索 — 遍历所有材料组合，找到成本最低且满足性能要求的方案 |
| 必填参数 | 同 calculate_mix_design |
| 特殊参数 | 候选材料 ID 列表（数组形式，支持多个备选）、各掺量范围、网格步长（默认5）、是否后台运行 |
| 计算量 | 较大（与候选材料数量呈指数关系），默认后台运行 |

### 工具4：compare_materials（材料对比）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发场景 | 用户要求定量对比不同材料的差异 |
| 对比类型 | cement（水泥）、flyAsh（粉煤灰）、slag（矿渣粉）、lithiumSlag（锂渣）、compositePowder（复合粉）、superplasticizer（减水剂）、sand（细骨料）、stone（粗骨料） |
| 原理 | 对每个候选材料分别调用 calculate_mix_design，汇总对比 |
| 返回 | 每个材料的配制强度、成本、水胶比、砂率、胶材总量 |

### 工具5：run_parameter_diagnosis（参数诊断）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发场景 | 用户上传配合比数据后，AI 第一步就调用它 |
| 诊断原理 | 反算材料实际性能参数（水泥强度、掺合料影响系数、回归系数等），对比设计值与反算值的偏差 |
| 无需参数 | 自动从上下文提取配合比数据 |
| 诊断内容 | 按材料组合分组 → 反算参数 → 合并结果 → 评估置信度 → 输出残差分析 |

### 工具6：check_compliance（规范审查）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发场景 | 用户要求审查配合比是否合规 |
| 必填 | strengthGrade（强度等级）、waterBinderRatio（水胶比） |
| 可选 | 水泥用量、砂率、粉煤灰掺量、矿渣掺量、坍落度、环境类别、指定规范 ID |
| 审查流程 | 构建查询文本 → 向量化 → 语义搜索（Top-10）→ 16 项规则匹配 → 合并去重 → AI 生成报告 |

### 工具7：predict_performance（性能预测）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发场景 | 用户询问配合比的预期性能 |
| 预测方式 | XGBoost 机器学习模型 |
| 必填参数 | cementId、sandId、stoneId |
| 可选参数 | 水胶比、各材料用量/掺量、温度(默认20℃)、湿度(默认95%)、龄期(默认28天) |
| 返回 | 预测 28d 强度、坍落度、容重、置信度 |

## 九、规范管理

在 AI 分析页面点击 「规范管理」 标签，可以管理国家标准知识库。

### 9.1 导入规范

- 将国家标准 PDF 文件转换为 Markdown（.md）格式

- 在规范管理页面，添加新的规范条目

- 系统会自动：

  - 按章节标题拆分文本

  - 发送给 DeepSeek 进行结构化提取（4 线程并发）

  - 计算嵌入向量（16 条/批）

  - 保存为规范知识包

### 9.2 规范审查原理

当 AI 执行 check_compliance 时，整个流程为：

- 根据配合比参数构建自然语言查询（如：「强度等级C30，水胶比0.45，水泥用量320kg/m³…」）

- 用本地嵌入模型将查询文本向量化

- 在规范知识库中做余弦相似度语义搜索，取 Top-10

- 同时执行 16 项结构化规则匹配（水胶比、水泥用量、粉煤灰掺量、矿渣粉掺量、坍落度、砂率、含气量、强度等）

- 合并两类结果（规则匹配优先）

- 由 AI 生成最终审查报告

## 十、API 密钥配置

### 10.1 设置 API 密钥

智能设计依赖 DeepSeek API，使用前需要在系统设置中配置 API 密钥：

- 进入软件的 「设置」 页面

- 找到 「DeepSeek API密钥」 配置项

- 填入你的 DeepSeek API Key（可在  platform.deepseek.com获取）

- 保存设置

如果未配置 API 密钥，智能设计功能会提示「DeepSeek API未配置」。

### 10.2 模型与参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 模型 | deepseek-v4-flash |
| 聊天最大 Token | 4096 |
| 分析最大 Token | 8192 |
| 思考模式 | 开启（thinking） |
| 请求超时 | 120 秒 |
| 工具调用最大轮次 | 5 轮 |
| 对话历史上限 | 20 条消息 |
| 上下文估算上限 | 约 120,000 tokens |

## 十一、对话管理

### 11.1 清空对话

点击输入框旁的 清空按钮（垃圾桶图标），可以： - 清除当前对话的所有消息 - 重置材料选择状态 - 清除附件 - 退出分析模式 - 清除分析数据和分析结果 - 清空服务端的对话历史

### 11.2 对话上下文限制

- 对话历史最多保留 20 条消息（超过后自动截断）

- 总上下文估算不超过 120,000 tokens（约合 480,000 字符）

- 如果上下文估算超限，系统会提示清空对话后重试

### 11.3 分析模式退出

在分析模式下，输入框上方会显示蓝色 「分析模式」 标签，点击标签右侧的 × 按钮即可退出分析模式，回到普通设计模式。

## 十二、附件支持

### 12.1 支持的格式

| 格式 | 说明 |
| --- | --- |
| .xlsx / .xls | Excel 配合比数据表格，系统自动解析并进入分析模式 |
| .md | Markdown 文本文件，系统读取内容后在聊天中展示 |
| 其他格式 | 不支持，上传时会提示「仅支持 Excel 和 Markdown 文件」 |

### 12.2 上传方式

点击输入框旁的 + 按钮，选择本地文件。上传后： - 文件名会显示在输入框上方的标签行中 - 可以点击标签上的关闭按钮移除附件 - 发送消息时会自动携带附件进入分析流程

## 十三、提示词技巧与最佳实践

### 13.1 设计配合比

好的提示词（信息完整）：

帮我设计C40泵送混凝土，坍落度200mm，我想要用P.O 42.5水泥，机制砂，
掺20%粉煤灰，帮我看看用什么材料比较合适

不够好的提示词（信息不足）：

设计一个配合比

→ AI 需要追问强度等级、坍落度等必填参数，增加交互轮次。

### 13.2 成本优化

帮我优化C30配合比成本，坍落度180mm。水泥从P.O 42.5和P.O 42.5R里选，
细骨料用机制砂或河砂都可以，粗骨料用5-31.5mm碎石。粉煤灰掺量10%-25%，
矿渣粉掺量0%-20%。

### 13.3 综合分析（含试验目的）

如果你有明确的试验目的，在分析模式的消息中写明，AI 会在所有分析维度中优先关注。例如：

这批数据是为了验证锂渣替代粉煤灰对C30配合比性能的影响，
请重点分析锂渣的掺量对强度和成本的影响，我需要在保证强度的前提下
尽可能降低成本。

## 十四、常见错误与处理

| 错误信息 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek API密钥未配置 | 系统设置中没有填写 API Key | 去设置页面配置 API 密钥 |
| DeepSeek API密钥无效 | API Key 错误或已过期 | 检查并更新 API Key（401 错误） |
| DeepSeek API请求频率超限 | 短时间内请求过多 | 稍等片刻再试（429 错误） |
| DeepSeek API请求超时 | 网络问题或服务繁忙 | 检查网络连接，稍后重试 |
| 对话上下文过大 | 对话历史过长 | 点击清空按钮重置对话 |
| 输入数据量过大 | 分析的配合比数据过多 | 减少配合比数量后重试 |
| 仅支持Excel和Markdown文件 | 上传了不支持的格式 | 将文件转换为 .xlsx 或 .md 格式 |

## 十五、功能速查表

| 我想做什么 | 输入什么 | AI 调用的工具 | 得到什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计新配合比 | 「设计C30配合比，坍落度180」 | list_available_materials → calculate_mix_design | 配合比结果卡片 |
| 找最低成本方案 | 「优化C30配合比成本」 | list_available_materials → optimize_mix_cost | 成本优化结果卡片 |
| 对比两种材料 | 「对比P.O 42.5和P.O 42.5R水泥」 | list_available_materials → compare_materials | 材料对比卡片 |
| 预测配合比性能 | 「预测这条配比的28天强度」 | list_available_materials → predict_performance | 性能预测结果 |
| 审查配合比是否合规 | 「审查这条C30配合比是否合规：水胶比0.45…」 | check_compliance | 合规审查卡片 |
| 分析上传的试验数据 | 上传 Excel 文件 | run_parameter_diagnosis → AI 结构化分析 | 5 部分分析报告 |
| 对分析结果追问 | 「为什么配合比1强度最高？」 | AI 结合分析上下文回答 | 针对性分析回答 |
| 诊断材料参数 | 上传数据后自动触发 | run_parameter_diagnosis | 参数诊断卡片 |