混凝土配合比设计软件

用户手册

版本号：v2.0.0

发布日期：2026年4月

依据标准：JGJ 55、GB 50010-2010、GB 50204-2015、JGJ/T 193-2009

目  录

第一章  系统概述 ................................................ 1

第二章  安装指南 ................................................ 2

第三章  使用说明 ................................................ 3

第四章  功能详解 ................................................ 5

第五章  常见问题与解决方案 .................................... 9

第六章  技术支持 ............................................... 11

第一章  系统概述

1.1 产品简介

混凝土配合比设计软件是一款基于 Electron + React + SQLite 开发的桌面应用程序，用于混凝土配合比的设计、计算和管理。系统支持原材料管理、配合比设计、方案管理、系统设置等功能，依据 JGJ 55、GB 50010-2010、GB 50204-2015、JGJ/T 193-2009 等标准进行配合比计算。

1.2 系统特点

• 现代化界面：采用现代扁平化设计风格，操作简单直观

• 功能完备：支持原材料管理、配合比设计、方案管理、系统设置等功能

• 数据安全：支持数据库备份和恢复，确保数据安全

• 数据导入/导出：支持 Excel 和 PDF 格式的数据导入/导出

• 多标准支持：依据多个国家标准进行配合比计算

• 预设材料：内置常用原材料，支持自定义材料

1.3 主要功能模块

系统包含以下主要功能模块：

| 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 原材料管理 | 管理水泥、粉煤灰、矿渣粉、细骨料、粗骨料、外加剂等原材料 |
| 配合比设计 | 根据原材料性能和设计要求，计算混凝土配合比 |
| 方案管理 | 管理已保存的配合比方案，支持查看、编辑、复制、删除、导出 |
| 系统设置 | 管理系统参数、数据库备份和恢复、数据导入/导出等 |

第二章  安装指南

2.1 系统要求

使用本系统前，请确保您的计算机满足以下配置要求：

| 项目 | 最低要求 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 7 及以上 | Windows 10/11 |
| 处理器 | Intel Core i3 | Intel Core i5 及以上 |
| 内存 | 4GB | 8GB 及以上 |
| 存储空间 | 200MB | 500MB 及以上 |
| 显示器 | 1024×768 | 1920×1080 |

2.2 安装步骤

请按照以下步骤完成软件安装：

• 下载安装包：从官方网站或指定渠道下载最新版本的安装包

• 运行安装程序：双击安装包（.exe 文件），按照安装向导提示完成安装

• 启动系统：安装完成后，点击桌面快捷方式或开始菜单中的程序图标启动系统

2.3 卸载步骤

• Windows：打开控制面板 → 程序和功能 → 找到"混凝土配合比设计软件" → 点击"卸载"

• macOS：将应用程序拖到废纸篓

• Linux：使用系统包管理器卸载或删除安装目录

第三章  使用说明

3.1 主界面

启动系统后，进入主界面。主界面包含以下部分：

• 左侧导航栏：包含原材料管理、配合比设计、方案管理、系统设置等功能入口

• 右侧内容区：显示当前功能的详细内容

• 顶部状态栏：显示系统版本信息和操作按钮

3.2 原材料管理

3.2.1 添加原材料

在左侧导航栏点击"原材料管理"，进入原材料管理页面。点击"添加材料"按钮，在弹出的对话框中填写材料信息。

• 材料名称：输入材料的名称

• 材料类型：选择水泥、粉煤灰、矿渣粉、细骨料、粗骨料或外加剂

• 规格型号：输入材料的规格型号

• 生产厂家：输入或选择生产厂家

• 进场日期：选择材料的进场日期

• 性能指标：根据材料类型填写相应的性能指标数据

填写完成后，点击"保存"按钮保存材料信息。

3.2.2 编辑和删除原材料

在原材料列表中，找到需要编辑或删除的材料，点击对应的操作按钮进行操作。编辑后需点击"保存"按钮确认修改。删除操作会弹出确认对话框，确认后删除材料数据。

3.2.3 导出试验报告

在原材料列表中，点击"试验报告"按钮，系统将根据该材料的试验数据生成标准格式的试验报告，支持导出为 Excel 或 PDF 格式。

3.3 配合比设计

3.3.1 设置设计参数

在左侧导航栏点击"配合比设计"，进入配合比设计页面。首先需要设置设计参数：

• 混凝土强度等级：选择 C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50 等

• 坍落度：根据施工要求选择，通常为 10-200mm

• 环境类别：根据 GB 50010-2010 标准选择（1-5 类）

• 设计龄期：通常为 28 天

• 容重：通常为 2400kg/m³

3.3.2 选择原材料

设置完设计参数后，从下拉菜单中选择所需的原材料。系统会根据材料类型自动筛选可用的材料。

3.3.3 计算配合比

点击"计算配合比"按钮，系统根据所选参数和原材料性能，按照 JGJ 55 标准自动计算配合比。计算结果包括：

• 配制强度

• 水胶比

• 用水量

• 胶凝材料用量

• 砂率

• 砂、石用量

3.3.4 验证和优化

系统自动验证计算结果是否符合标准要求。如需优化，点击"优化配合比"按钮，系统提供成本优化或性能优化建议。确认配合比后，点击"保存方案"将当前配合比保存为方案。

3.4 方案管理

在左侧导航栏点击"方案管理"，进入方案管理页面。系统显示所有已保存的配合比方案。

• 查看方案：点击"详情"按钮，查看方案详细信息

• 编辑方案：点击"编辑"按钮，修改方案信息

• 复制方案：点击"复制"按钮，创建方案副本

• 删除方案：点击"删除"按钮，确认后删除方案

• 导出方案：点击"导出"按钮，导出方案为 Excel 或 PDF 格式

3.5 系统设置

3.5.1 系统参数设置

在"系统设置"页面，可以配置以下参数：

• 默认语言：选择系统界面语言

• 默认单位制：选择公制或英制

• 默认强度等级：设置新建配合比时的默认强度等级

• 默认坍落度：设置新建配合比时的默认坍落度

3.5.2 数据管理

数据管理功能包括：

• 备份数据库：点击"备份数据库"按钮，系统自动将数据库备份到指定位置

• 恢复数据库：点击"恢复数据库"按钮，选择备份文件进行恢复

• 导入数据：点击"导入数据"按钮，选择数据文件进行导入（支持 Excel 格式）

• 导出数据：点击"导出数据"按钮，选择导出路径和格式（支持 Excel/PDF）

第四章  功能详解

4.1 原材料类型与属性

系统支持以下原材料类型：

| 材料类型 | 主要品种 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等 | 强度等级、安定性、凝结时间 |
| 粉煤灰 | Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级粉煤灰 | 细度、需水量比、烧失量 |
| 矿渣粉 | S95、S105 级矿渣粉 | 比表面积、活性指数 |
| 细骨料 | 天然砂、人工砂 | 细度模数、含泥量、泥块含量 |
| 粗骨料 | 碎石、卵石 | 颗粒级配、压碎指标、针片状含量 |
| 外加剂 | 减水剂、缓凝剂、早强剂等 | 减水率、坍落度保持能力 |

4.2 配合比计算流程

系统根据 JGJ 55 标准进行配合比计算，主要步骤如下：

• 计算配制强度：根据混凝土强度等级和标准差计算配制强度

• 确定水胶比：根据配制强度和水泥强度等级确定水胶比

• 确定用水量：根据坍落度和粗骨料品种、规格确定用水量

• 计算胶凝材料用量：根据水胶比和用水量计算胶凝材料用量

• 确定砂率：根据粗骨料品种、规格和水胶比确定砂率

• 计算砂、石用量：根据胶凝材料用量、用水量、砂率和容重计算砂、石用量

• 验证配合比：验证计算结果是否符合标准要求

• 优化配合比：根据需要调整配合比参数

4.3 数据导入/导出功能

4.3.1 数据导入

系统支持从 Excel 文件导入数据。导入步骤如下：

• 点击"导入数据"按钮，打开导入向导

• 选择导入文件（支持 .xlsx 和 .xls 格式）

• 根据向导提示选择要导入的数据类型（原材料或配合比方案）

• 系统自动解析文件内容并显示预览

• 确认无误后，点击"导入"按钮完成数据导入

4.3.2 数据导出

系统支持将数据导出为 Excel 和 PDF 格式。导出步骤如下：

• 在相应页面点击"导出"按钮

• 选择导出格式（Excel 或 PDF）

• 选择导出内容范围（当前项目或全部数据）

• 点击"确认导出"按钮，系统生成文件并保存到指定位置

4.4 数据库备份与恢复

为防止数据丢失，建议定期备份数据库。备份操作会生成一个包含所有数据的备份文件；恢复操作可以用备份文件覆盖当前数据。

第五章  常见问题与解决方案

5.1 安装问题

| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 安装失败 | 系统不满足最低要求 | 检查操作系统和硬件配置，满足要求后重新安装 |
| 安装失败 | 权限不足 | 以管理员身份运行安装程序 |
| 启动失败 | 缺少依赖组件 | 下载并安装所有必要的运行库和组件 |
| 启动失败 | 杀毒软件拦截 | 暂时关闭杀毒软件后重试，或将安装目录加入白名单 |

5.2 功能问题

| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 原材料添加失败 | 必填字段未填写 | 检查并填写所有必填字段后重试 |
| 配合比计算失败 | 参数设置不合理 | 检查设计参数是否在合理范围内 |
| 配合比计算失败 | 原材料数据不完整 | 确保所有必需的原材料数据已填写 |
| 方案保存失败 | 方案名称重复 | 更换方案名称后重试 |
| 数据导入失败 | 文件格式不正确 | 确保导入文件符合系统要求的格式 |
| 数据导出失败 | 磁盘空间不足 | 清理磁盘空间后重试 |

5.3 数据问题

| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 数据丢失 | 未定期备份 | 使用系统备份功能从备份文件恢复数据 |
| 数据导入不完整 | Excel 格式不规范 | 按照系统模板格式整理 Excel 文件后重试 |
| 数据导入出错 | 文件编码问题 | 将文件转换为 UTF-8 编码后重试 |
| 导出文件损坏 | 文件被占用 | 关闭可能占用文件的程序后重试 |

第六章  技术支持

6.1 联系方式

如在使用过程中遇到问题，可通过以下方式联系我们：

• 电子邮件：support@concrete-mixdesign.com

• 官方网站：www.concrete-mixdesign.com

• 客服热线：400-123-4567（工作日 9:00-18:00）

6.2 常见问题解答

访问官方网站（www.concrete-mixdesign.com）的常见问题解答页面，获取更多帮助信息。网站提供了详细的使用教程、视频指南和常见问题解决方案。

6.3 版本说明

| 版本 | 发布日期 | 主要更新内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 2024年 | 初始版本，支持原材料管理、配合比设计、方案管理基础功能 |
| v1.5.0 | 2025年 | 新增数据导入/导出、数据库备份恢复、多sheet Excel支持 |
| v2.0.0 | 2026年4月 | 全新UI设计，性能优化，支持更多标准规范 |